上海对外经贸大学消防器材采购项目需求

项目名称: 上海对外经贸大学消防器材采购项目

预算金额（万元）：7.1

采购方式：三方比价

一、供应商资格条件：

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；

2、投标人必须是在中国境内注册、具备有效的企业法人营业执照，并有相关的经营范围；

二、采购项目的明细数量、交付或实施时间、地点

| 种类 | 型号 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灭火器 | 3公斤干粉ABC | 1100 | 60000 |
| 水带 | 25米带接头 10—65 | 60 | 11000 |

11月18日之前按照甲方要求送达并安装（安放）到指定位置楼层点位(松江校区、古北校区、文汇路学生社区)并将废旧灭火器、水带运走。

三、采购项目技术指标

| 序号 | 货物名称 | 技术指标(包括技术指标、技术规格等) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ABC干粉灭火器 | 执行标准：GB435.1-2005 灭火剂：ABC干粉（磷酸二氢铵50%，硫酸铵25%）。 灭火剂重量：3+0.09kg。 水压试验压力：2.6MPa 使用环境温度：-20~+55℃ 有效喷射时间：≥8s 有效喷射距离：≥3.0m 喷射剩余率：≤15% 筒体材料：碳钢 筒体壁厚：≥1.243mm 灭火级别：2A34B 适用范围：普通的固体材料、可燃液体、气体及电气设备的火灾。 产品尺寸：375X130mm 通过消防部产品合格评定中心认证 |
| 2 | 消防水带 | 符合GB6426-2011标准 设计工作压力大于等于1.0MPA，接口直径65MM，水带长度25M 材质要求：聚氨酯 出厂日期：水带出厂日期不得早于2023年1月1日 |

四、产品质量及要求

提供3C认证及国家检验报告复印件；提供完好、全新的原包装产品（包括零部件），产品符合国家质量标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。

五、合同款项的支付方式、时间、条件

验收合格后一次性全部支付

六、售后服务要求

产品保质期一年，保质期内出现问题应及时免费更换安装，如因产品质量问题产生消防安全问题的要承担经济赔偿和法律责任。