上海对外经贸大学创业学院门岗项目采购需求

- 采购基本信息：

项目名称：上海对外经贸大学创业学院门岗项目

采购方式：公开比价

供应商资格：有相关的经营范围，具备建筑智能化工程专业资质证书及产品和设备厂家出具的授权函

项目预算：72600元

- 项目概况：

配合文汇路580弄上海对外经贸大学创业学院开办需求，拟采购不锈钢岗亭一座和车辆识别闸机系统一套，如下：

1、不锈钢岗亭1座。不锈钢岗亭用于门岗保安队员出入口管理及执勤值守需要，安保器材放置等需要。尺寸为1.8m（长）*1.7m（宽）*2.5m（高），采用304不锈钢材质，材料厚度不小于1.0mm，内部需包含操作台、柜子、灯等基础设施，预留好空调位置和管线孔。天花采用豪华夹芯板吊顶；地板采用防滑铝板，厚度不得低于1.2mm。窗户及门要求设计合理，方便安保人员对来往车辆和人员进行登记和管理。

2、车牌识别闸机管理系统（双通道）。系统要求满足如下功能：（1）纯视频抓拍，无需切割路面；（2）AI出入口相机，真车检测，支持车牌防伪，保证系统正常运行；（3）支持电子支付：微信、支付宝扫码付款；（4）支持多种收费模式（岗亭收费、中央收费、手机收费和自助缴费；（5）车牌模糊对比，提高系统识别率；（6）多方向来车、车道过宽等复杂情况，可采用双摄像机识别提高识别率；（7）支持多种收费打折模式（优惠卷打折，车牌打折）；（8）多车位多车功能，管理一个车主，多辆车对应多个月租车位的情况；（9）完善的无牌车处理机制和污损车牌处理机制；（10）支持手动触发识别和手动修改车牌；（11）黑名单功能，让停车场更安全，管理更全面；（12）支持手机APP、微信小程序对后台的管理；（13）支持云平台管理、数据库云备份等；（14）能通过上海交通委路政单位的检测。（15） 所投产品符合国家、地方、行业相关的标准规范，具有质量合格证书；中标人要对本项目提供不少于两年的免费维修保养服务，包括更换配件；能通过上海交通委路政单位的检测。（16）摄像机参数：支持全天候车辆信息全结构化深度提取，300万像素，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上；丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设；内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），根据环境亮度自动控制开关或调节补光亮度，降低光污染和功耗；采用电动变焦镜头，场景适应性强；通过485可配置雷达和道闸，监控出入口系统设备运行状态，减少调试和故障定位困难问题；完善的低功耗一体化结构设计，IP67防护等级；补光灯数量2颗，可根据客户需求自由切换为暖光灯或红外灯，暖光灯色温3000K，亮度可自动调节；传感器类型：1/3英寸CMOS，图像分辨率2304×1296（不包含OSD黑边）。

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300W高清车牌识别一体机 | 300万摄像机识别一体机 | 2 | 套 |
| 2 | 三维压嘴(黑色) |  | 2 | 套 |
| 3 | 开关电源 |  | 2 | 套 |
| 4 | LED显示屏 |  | 2 | 套 |
| 5 | 喇叭 |  | 2 | 套 |
| 6 | 直杆道闸主机 |  | 2 | 套 |
| 7 | 车辆检测器 |  | 2 | 套 |
| 8 | 地感线圈 | RF0.75（长度100米/卷） | 2 | 卷 |
| 9 | 服务器 | T40 | 1 | 台 |
| 10 | 云平台系统软件 | V-PARK2.0 | 1 | 套 |
| 11 | 国标室外防水网线 | 超五类 | 150 | 米 |
| 12 | 电源线 | RVV3*1.5 | 150 | 米 |
| 13 | 安全岛 | 0.5m*0.5m*0.2m | 2 | 做 |
| 14 | 墩子刷油漆 |  | 1 | 项 |
| 15 | 减速带 | 5cm | 6 | 米 |
| 16 | 不锈钢岗亭 | 1.8m*1.7m*2.5m | 1 | 座 |
| 17 | 辅材 |  | 1 | 项 |

三、其他要求：

1、中标单位在项目完成后需完成调试并经过验收。

车牌识别系统验收标准：（1）基本要求：摄像机、道闸、控制器及其配件的数量、型号、规格符合合同要求，设备安装位置正确，符合设计要求，电源、通信线路按规范要求连接到位，设备处于正常工作状态，隐蔽工程验收记录、系统自检和设备调试记录、有效的设备检验合格报告或证书等资料齐全。（2）外观功能鉴定:所有设备表面清洁，无划伤、污垢、器件脱落。固定牢靠、配线正确、标识清楚。岗亭外观良好，密封良好，不漏水，不渗水。（3）抓拍单元及道闸设备连接设置:各部件固定牢固，无滑动现象, 底部。（4）可正常安装万向头及螺丝，接地正确。（5）抓拍单元功能的输出图像清晰、色彩逼真、无扭曲抖动，测试程序可以控制抓拍单元摄像札试程序抓拍图像清晰、识别正常。（6）操作权限管理中，系统应能对操作人员的授权的登录核准进行管理，通过高设定权限，使不同级别的操作人员对系统有不同的操作权力。（7）车辆录入授权管理功能中，系统应对车辆的身份录入、授权、变更、注销、延期等进行管理。（8）数据管理功能中，系统应能实现对出/入场车辆事件、操作管理事件等信息管理，完成系统信息的查询、统计、打卬以及数据的备份、恢复等功能。

岗亭验收中，岗亭定制前应该充分运用图文或案例等方式同甲方沟通岗亭的样式和介绍；安装完成后应该联系甲方进行验收。

2、本项目产品免费质保不小于2年，免费质保期内提供7*24小时*365天全年的报修。接甲方报修后，必须1小时内响应，紧急情况必须4小时内到现场。

3、因为目前学校属于封控期间，中标单位需配合学校相关防控手势，尽可能在较短时间内完成所有施工任务。