互联网接入服务采购需求

项目名称：互联网接入服务采购

预算金额：327.6万元

采购方式：电子集市采购

政采编号：22-09451

一、项目建设目标

校园网出口即互联网接入带宽（IPV4）总计达到6 G以上，目前学校在用互联网接入合计4.2G，分别由中国教育和科研计算机网、中国电信和中国联通组成；提供两校区（松江与古北）之间裸光纤（至少4芯）管道线路租赁使用权；提供两校区（松江与古北）之间一条备用链路（速率至少500M）；提供一条链路（速率至少10M）用于松江校区与教师人才公寓（松江区三星北路）之间连接。

项目预算金额即为历年对应支付的互联网接入服务费用总和。

- 采购数量及价格参考

前期组织专家磋商谈判，再进行电子集市采购点单，可分别就互联网接入500M、1G、2G、3G、4G等带宽做分别报价及增值服务内容补充。

报价表参考（可自行扩展）如下：

| 运营商 | 互联网接入带宽 | 报价 | 增值服务 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 500M |  |  |
|  | 1G |  |  |
|  | 2G |  |  |
|  | 4G |  |  |

三、供货要求

（一）、互联网接入带宽

1.要求提供出口带宽网络接入到全国主干网。

2.免费提供C类公有IPv4地址段，所提供的IP地址所有端口可用，并提供原有IP地址的平滑迁移服务。

3.免费提供IPv6地址，所提供的IP地址所有端口可用，并提供原有IP地址的平滑迁移服务。

4.要求支持静态接入或BGP接入。

5.要求满足从用户机房核心路由器端ping接入链路的DNS服务延时小于10ms且丢包率低于0.1%。

6.要求从学校出口网关处至运营商骨干网络任一设备之间平均丢包率≤1‰，平均延时≤20ms。

7.提供足够的安全防范设施，在任何情况下（不可抗力除外）始终保证用户链路带宽畅通，至全国主干网丢包率低于0.1%，至国际路由丢包率低于0.5%。

（二）、两校区（松江与古北）之间裸光纤管道线路租赁使用权

1.租赁使用权为1年。

2.地下管道井直连裸纤，不经过任何运营商机房带电设备跳转。

3.至少4芯单模可用。

4.光纤种类G652，要求每公里衰减低于0.19dB，中继段衰耗低于0.38dB。并以技术指标1310nm≤0.35dB/km,1550nm≤0.21dB/km作为光缆单盘测试标准。

（三）、两校区之间备用链路

1.速率至少500M。

2.提供从甲方网络出口设备到（上海）全国核心骨干网节点设备之间以最短路由接入，IP路由跳数不大于3跳。

3.接入全国主干网延迟低于20ms,丢包率低于0.1%。

4.至国际路由对端海缆延迟东亚低于100ms，北美和欧洲低于250ms，丢包率低于0.5%。

（四）、松江校区与教师人才公寓（松江区三星北路1800号）之间链路。

1.速率至少10M。

2.提供从甲方网络出口设备经乙方机房设备跳转到教师人才公寓节点设备之间以最短路由接入，IP路由跳数不大于3跳。

四、维护要求

1.要求建立故障处理流程以及网间通信应急方案等，并负责处理、排除故障。

2.要求提供明确的故障受理联系方式，并提供7×24小时的故障受理技术支持；故障申告响应时限：5分钟；故障排除反馈时限：30分钟，并应在3个工作日内出具故障处理报告。

3.当网络安全受到威胁时，要求提供明确的安全保障联系方式，并提供7×24小时的网络安全技术支持；故障申告响应时限：3分钟；故障排除反馈时限：10分钟，并应在2个工作日内出具网络安全处理报告，且提交网络安全服务报告。

4.疫情防控期间及学校重大活动期间等特殊时期，提供带宽免费扩容及保障服务。

五、合同款项的支付方式

甲方收到全部货物且确认无误，并在收到合同发票后一个月内向乙方支付全部款项。