松江校区学生一食堂自动扶梯改造项目采购需求

# （公开比价、竞争性磋商）

一、采购项目基本信息：

项目名称（请保持与采购申请一致）：松江校区学生一食堂自动扶梯改造项目

预算金额（万元）：9万

采购方式：公开比价

政府采购编号（如有）：无

参加评标老师：

- 供应商资格条件：

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；

2、投标人必须是在中国境内注册、具备有效的企业法人营业执照；

3、投标人必须有特种设备安装、改造、修理资质，或营业执照经营范围含电梯安装、改造、修理；

4、投标单位需在本市具有固定的经营场所和技术人员；

5、本次采购不接受联合体报价。

三、项目概况：

松江校区学生一食堂原自动扶梯为上海三菱电梯有限公司2004年制造，型号JS，设备代码35003101172006060112，提升高度4800mm，倾斜角度30度，梯级宽度1000mm。速度0.5m/s，该设备使用年限已近20年，因内部电气控制系统老化，近期故障频出，对正常使用带来较大安全隐患。为保障校园安全，切实履行使用单位主体责任，拟对此部自动扶梯进行改造，改造完成需实现快-慢-停的功能，以达到节能的目的（无人使用时自动停止）。

四、价格组成

- 此次改造需更换扶梯整套电气控制系统，以及扶手带（室外型）、扶手带链和扶手带驱动轮、梳齿板、驱动皮带等，加装围裙板开关、扶手带测速、梯级缺失开关、制动器检测开关、楼层板监测开关；

- 投标方需主动联系甲方上门检查设备状况，报价为包干价，包含各类基础辅材、旧设备拆除、运输、吊装、调试及垃圾清运等一切费用；

- 维修质保期在24个月以上；

- 报价单格式自拟。